ESTUDIANTE: CHAMBI NINA ARMANDO JUAN JUAN

Laboratorio N° 3.- HARDWARE DE PLC´s (PARTE II)

I.- OBJETIVOS.-

- Conocer las principales características del hardware de PLC ́s.

- Identificar el tipo de interfaces de salida y entrada en el PLC

II.- FUNDAMENTO TEORICO.-

## ¿Qué es un PLC?

Un PLC (Controlador Lógico Programable, por sus siglas en inglés: Programmable Logic Controller) es un dispositivo electrónico utilizado en la automatización industrial para controlar máquinas y procesos. Su función principal es recibir señales de sensores y dispositivos de entrada, procesarlas mediante un programa lógico y generar señales de salida para controlar actuadores (motores, válvulas, luces, etc.).

Los PLCs son esenciales en fábricas, plantas industriales y sistemas automatizados porque son más robustos y confiables que las computadoras convencionales en entornos industriales hostiles (polvo, humedad, vibraciones, interferencias electromagnéticas, etc.).

## Partes principales de un PLC

Un PLC está compuesto por varios elementos esenciales:

- Unidad Central de Procesamiento (CPU)

  - Procesa las instrucciones del programa de control.

  - Ejecuta ciclos de escaneo para leer entradas, procesar la lógica y actualizar salidas.

  - Contiene memoria RAM y ROM.

- Módulos de Entrada

  - Reciben señales de sensores y dispositivos (botones, interruptores, sensores de proximidad, etc.).

  - Pueden ser digitales (ON/OFF) o analógicas (valores continuos como temperatura o presión).

- Módulos de Salida

  - Envía señales para controlar actuadores (motores, relés, válvulas, luces, etc.).

  - También pueden ser digitales o analógicas.

- Memoria

  - RAM: almacena variables temporales y datos en ejecución.

  - ROM/EEPROM/FLASH: almacena el programa del usuario y datos permanentes.

- Interfaz de comunicación

  - Permite la comunicación con otros dispositivos, como computadoras, HMI (Human-Machine Interface), SCADA y otros PLCs.

  - Protocolos comunes: Modbus, Profibus, Ethernet/IP, CAN, etc.

- Fuente de alimentación

  - Convierte la energía de la red (110/220V AC o 24V DC) en voltajes adecuados para el funcionamiento del PLC.

## Ciclo de escaneo de un PLC

El PLC ejecuta su programa en un ciclo repetitivo llamado ciclo de escaneo (scan cycle), que consta de tres fases:

- Lectura de Entradas: Captura el estado actual de los sensores y dispositivos de entrada.

- Ejecución del Programa: Procesa la lógica del usuario en función de las entradas.

- Actualización de Salidas: Activa o desactiva los actuadores según la lógica del programa.

El tiempo de escaneo varía dependiendo de la complejidad del programa y del hardware del PLC.

## Tipos de PLCs

- PLCs Compactos:

  - Todo en un solo módulo (CPU, entradas/salidas y fuente de alimentación).

  - Usados en aplicaciones pequeñas y medianas.

  - Ejemplo: Siemens LOGO!, Allen-Bradley MicroLogix.

- PLCs Modulares:

  - Permiten expandir módulos de entradas/salidas, comunicaciones, etc.

  - Más flexibles y potentes.

  - Ejemplo: Siemens S7-300/400, Allen-Bradley ControlLogix.

- PLCs Redundantes:

  - Utilizados en aplicaciones críticas donde se necesita alta disponibilidad.

  - Tienen sistemas de respaldo para evitar fallos.

- PLCs Distribuidos:

  - Se comunican en redes industriales para controlar procesos en diferentes ubicaciones.

  - Usados en grandes industrias con múltiples estaciones de control.

## Lenguajes de Programación de los PLCs

Los PLCs se programan según la norma IEC 61131-3, que define los siguientes lenguajes:

- Ladder (LD - Diagrama de escalera):

  - Basado en contactos y bobinas, similar a los circuitos de relevadores.

  - Muy usado en la industria porque es fácil de entender para electricistas.

- Texto Estructurado (ST - Structured Text):

  - Lenguaje similar a Pascal o C.

  - Útil para cálculos matemáticos complejos y estructuras de control avanzadas.

- Diagrama de Bloques de Función (FBD - Function Block Diagram):

  - Usa bloques gráficos para representar funciones lógicas y operaciones matemáticas.

- Lista de Instrucciones (IL - Instruction List) [Obsoleto]:

  - Lenguaje basado en instrucciones de bajo nivel, similar al ensamblador.

- Diagrama de Función Secuencial (SFC - Sequential Function Chart):

  - Basado en pasos y transiciones para representar procesos secuenciales.

  - Similar a los diagramas de flujo.

## Comunicación en PLCs

Los PLCs pueden comunicarse con otros dispositivos mediante diferentes protocolos industriales, entre ellos:

- Modbus (RTU/TCP) → Amplio uso en automatización y control.

- Profibus/Profinet → Usado en sistemas Siemens.

- Ethernet/IP → Utilizado por Rockwell Automation y Allen-Bradley.

- CANopen → Popular en aplicaciones automotrices e industriales.

- DeviceNet, ControlNet, AS-Interface, BACnet, DNP3, etc.

Los PLCs pueden comunicarse con sistemas SCADA, HMIs, sensores, actuadores, bases de datos y la nube.

## Aplicaciones de los PLCs

Los PLCs se usan en una gran variedad de industrias y procesos:

- Manufactura: Líneas de producción, ensamblaje, control de calidad.

- Automoción: Sistemas de prueba, ensamblaje de vehículos, control de robots.

- Alimentos y bebidas: Embotellado, envasado, control de temperatura.

- Industria química y farmacéutica: Mezcla de productos, dosificación de ingredientes.

- Energía y servicios públicos: Control de subestaciones, generación de energía.

- Petróleo y gas: Monitoreo de tuberías, control de válvulas.

- Agua y saneamiento: Estaciones de bombeo, plantas de tratamiento.

- Edificios inteligentes: Control de iluminación, climatización (HVAC), ascensores.

- Sistemas de transporte: Semáforos, aeropuertos, trenes automatizados.

## Ventajas y Desventajas de los PLCs

### Ventajas:

✅ Alta confiabilidad y robustez en entornos industriales.
✅ Fácil mantenimiento y diagnóstico de fallos.
✅ Modularidad y escalabilidad.
✅ Bajo consumo de energía.
✅ Compatibilidad con diversos sensores y actuadores.
✅ Seguridad en la operación (con redundancia y protección).

### Desventajas:

❌ Costo inicial alto en comparación con microcontroladores o PCs industriales.
❌ Programación menos flexible que lenguajes de alto nivel como Python o C++.
❌ Dependencia de fabricantes específicos (Siemens, Allen-Bradley, Schneider, Omron).

## Tendencias y Futuro de los PLCs

📌 Industria 4.0 e IIoT (Industrial Internet of Things): Los PLCs ahora integran conectividad con la nube, análisis de datos y mantenimiento predictivo.
📌 Edge Computing en PLCs: Capacidad de procesamiento de datos en tiempo real sin depender de servidores externos.
📌 PLCs con Inteligencia Artificial y Machine Learning: Predicción de fallos y optimización de procesos.
📌 Integración con robots colaborativos (Cobots): Automatización avanzada con interacción segura con humanos.
📌 Sustitución parcial por SoftPLCs y PCs industriales en algunas aplicaciones.

III.- DESARROLLO

En el laboratorio se llevó a cabo la inspección visual de los siguientes PLCs:

- CX-1010 (Beckhoff)

- M221 (Schneider Electric)

- S7-1200 (Siemens)

- LOGO! (Siemens)

- MicroLogix 1200 (Allen-Bradley)

La inspección consistió en identificar cada equipo, registrar el código de módulo correspondiente y analizar sus partes principales sin realizar ninguna prueba de encendido o conexión.

### Identificación de equipos y módulos

Se procedió a la identificación visual de cada PLC, observando las etiquetas de fabricante, modelo y número de serie. Además, se identificaron los módulos de expansión presentes en aquellos modelos que permiten ampliación de entradas, salidas o comunicación.

- CX-1010 (Beckhoff)

  - Diseño modular y estructura metálica.

  - Puertos de comunicación en la parte frontal (Ethernet, USB, CompactFlash).

  - Módulos de expansión laterales para entradas y salidas.

  - Montado sobre riel DIN.

  - Sistema de disipación de calor pasivo.

- M221 (Schneider Electric)

  - PLC compacto con carcasa plástica.

  - Entradas y salidas integradas en la unidad base.

  - Conector para módulos de expansión en el lateral.

  - Borneras de conexión para cableado de alimentación y señales.

  - Indicadores LED en el frontal.

- S7-1200 (Siemens)

  - Diseño modular con unidad base y capacidad de expansión.

  - Módulo de fuente de alimentación integrado.

  - Puertos Ethernet y ranuras para tarjetas de memoria.

  - Borneras de conexión organizadas en la parte inferior.

  - Etiquetas identificando cada tipo de entrada y salida.

- LOGO! (Siemens)

  - PLC compacto con pantalla integrada.

  - Botones de navegación en el frontal.

  - Entradas y salidas digitales en la unidad principal.

  - Ranura para tarjeta de memoria.

  - Borneras con etiquetas de voltajes y conexiones.

- MicroLogix 1200 (Allen-Bradley)

  - PLC modular con estructura compacta.

  - Conectores de expansión en los laterales.

  - Borneras de conexión en la parte inferior.

  - Puertos de comunicación en el frontal.

  - Carcasa de plástico con disipadores térmicos.

### Análisis de partes principales

Después de la identificación general, se realizó una inspección visual detallada de cada parte del PLC, tomando en cuenta las siguientes características:

#### Fuente de alimentación y voltajes

- Se identificaron las etiquetas con los requerimientos de voltaje de cada PLC.

- Algunos modelos como el S7-1200 y el MicroLogix 1200 permiten diferentes opciones de alimentación (24V DC o 120/230V AC).

- En el CX-1010, la fuente es externa y debe conectarse mediante terminales dedicadas.

- Se observaron fusibles y protecciones térmicas en algunos modelos.

#### Entradas y Salidas (I/O)

- Se identificaron entradas y salidas digitales (ON/OFF) y analógicas (variación de voltaje o corriente).

- Modelos como el LOGO! tienen un número fijo de I/O en la unidad principal.

- PLCs modulares como el CX-1010 y el S7-1200 permiten agregar más módulos de I/O según la necesidad.

- Se observaron etiquetas y numeraciones en cada terminal de conexión.

#### Modularidad y Expansión

- El CX-1010, S7-1200 y MicroLogix 1200 permiten agregar módulos adicionales para aumentar capacidad.

- El LOGO! y el M221 son más compactos, pero también admiten módulos de expansión limitados.

- Se identificaron conectores específicos en los laterales para la conexión de módulos adicionales.

#### Puertos de comunicación

- Se inspeccionaron los diferentes puertos de comunicación en cada modelo.

- CX-1010: múltiples puertos Ethernet, USB y ranura para memoria CompactFlash.

- S7-1200: puerto Ethernet y ranura para tarjeta de memoria.

- MicroLogix 1200: puerto de comunicación RS-232/RS-485.

- M221: puerto de programación y comunicación Modbus.

- LOGO!: conexión Ethernet en modelos más avanzados.

#### Indicadores y pantallas

- Se verificaron los indicadores LED de estado en cada PLC.

- El LOGO! cuenta con una pantalla integrada y botones de control.

- Los demás modelos solo tienen LEDs para indicar alimentación, errores y estado de entradas/salidas.

IV.- CONCLUSIONES

En conclusión, mucha de la información encontrada en internet y en otros manuales que se ponen en bibliografía varía en datos, pero los PLCs que vimos en el laboratorio fueron un poco diferentes. Como este laboratorio fue tan solo de reconocimiento y para obtener conocimiento de los PLCs, se aprendió lo siguiente:

• Arquitectura de PLCs (Autómatas Programables).

• Partes de los PLCs como las memorias, el bus de datos, etc.

• Procesos básicos del PLC, como por ejemplo SCAN.

• Tipos de interfaces en E/S, que en el caso de salidas pueden ser tipo transistor o relé.

• Tipos de PLC (Modular/Compacto).

• LEDs/LCDs dependiendo del tipo de PLC.

V.-BIBLIOGRAFIA

Crouzet Millenium II ( SA12 ) + Cables - Venta automatas

Products - PLC - Programmable Logic Controllers - Delta

https://chatgpt.com/

https://deepseek.com/